本科实验报告

课程名称： 计算机组成原理实验

课程编号：    08060038

学生姓名：     邝庆璇

学号：       2016051598

学院：     信息科学与技术学院

系：           计算机系

专业：     计算机科学与技术

指导教师：   王传胜 梁倬骞

教师单位：  暨南大学计算机系

开课时间：2019~ 2020学年度 第1期

暨南大学教务处

2019年12月05日

数字逻辑实验 课程实验项目目录

学生姓名：邝庆璇  学号：2016051598

| 序号 | 实验项目编号 | 实验项目名称 | *实验项目类型 | 成绩 | 指导教师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0806003801 | 验证逻辑门 | 验证 |  | 王传胜 梁倬骞 |
| 2 | 0806003802 | 基本逻辑门电路之间的转换 | 验证 |  | 王传胜 梁倬骞 |
| 3 | 0806003803 | 超前进位全加器 | 验证 |  | 王传胜 梁倬骞 |
| 4 | 0806003804 | 译码器 | 验证 |  | 王传胜 梁倬骞 |
| 5 | 0806003805 | 数字比较器 | 验证 |  | 王传胜 梁倬骞 |
| 6 | 0806003806 | 七段数码管 | 验证 |  | 王传胜 梁倬骞 |
| 7 | 0712000807 | 计数器 | 验证 |  | 王传胜 梁倬骞 |
| 8 | 0712000808 | 寄存器 | 验证 |  | 王传胜 梁倬骞 |
| 9 | 0712000809 | 时序逻辑电路综合设计 | 验证 |  | 王传胜 梁倬骞 |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

*实验项目类型：演示性、验证性、验证性、设计性实验。

*此表由学生按顺序填写。

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称        数字逻辑实验          成绩评定

实验项目名称    Verilog门级建模      指导教师 王传胜 梁倬骞

实验项目编号 0806003801  实验项目类型 验证 实验地点  N126

学生姓名  邝庆璇   学号     2016051598

学院  信息科学技术    系 计算机科学 专业 计算机科学与技术

实验时间 2019 年 9 月 30 日  上 午

- 一、实验目的

1、学会使用Verilog HDL进行门级建模；

2、初步学会怎么用Verilog HDL编写仿真程序；

3、初步学会怎么使用Vivado软件；

4、初步学会验证基本逻辑门的逻辑功能的方法；

5、初步学会验证怎么使用EG0-1实验板。

- 二、实验内容

编写Verilog程序，验证3输入的与门、与非门、或门、或非门、异或门、同或门

- 三、实验程序

- exp1.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/09/30 11:28:50

- // Design Name:

- // Module Name: exp-1

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module exp1(

- input in1,

- input in2,

- input in3,

- output out1,

- output out2,

- //output out3,

- output out4,

- output out5,

- output out6,

- output out7

- );

- and funcAnd(out1, in1, in2, in3);

- or funcOr(out2, in1, in2, in3);

- xor funcXor(out4, in1, in2, in3);

- nand funcNand(out5, in1, in2, in3);

- nor funcNor(out6, in1, in2, in3);

- xnor funcXnor(out7, in1, in2, in3);

- endmodule

- 四、仿真程序

- sim_1.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/09/30 11:57:26

- // Design Name:

- // Module Name: sim_1

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module sim_1(

- output out1,

- output out2,

- //output out3,

- output out4,

- output out5,

- output out6,

- output out7

- );

- reg[2:0] in;

- initial

- begin

- in = 3'b00;

- end

- always #10

- begin

- in = in + 1;

- end

- exp1 exp1(in[2],in[1], in[0], out1, out2, out4, out5, out6, out7);

- endmodule

- 五、仿真结果

- 六、系统网表

- RTL Analysis

- Synthesis

- 七、系统约束

- 八、实验结果

- 示例：

| - 输入 | - In1 |  | - In2 |  | - In3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 输入的值 | - 0 |  | - 2 |  | - 0 |  |  |
| - 输出 | - out1 | - out2 | - out4 | - out5 |  | - out6 | - out7 |
| - 逻辑运算 | - And | - Or | - Xor | - Nand |  | - Nor | - xnor |
| - 输出的值 | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 |  | - 0 | - 0 |

- 九、实验体会

- 此次试验属于初步的实践，学习了门级建模，熟悉了vivado软件的使用及verilog编程的语法，有效地为数字逻辑试验和学习作准备。感悟：刚开始使用时，使用软件进行建模的流程相对繁琐，但熟悉之后会比较顺利，毕竟初期的实验难度不大。

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称        数字逻辑实验          成绩评定

实验项目名称 基本逻辑门电路之间的转换 指导教师 王传胜 梁倬骞

实验项目编号 0806003802  实验项目类型 验证 实验地点  N126

学生姓名  邝庆璇   学号     2016051598

学院  信息科学技术    系 计算机科学 专业 计算机科学与技术

实验时间 2019 年 10 月 14 日  上 午

- 一、实验目的

掌握用Verilog HDL 进行门级建模；

熟悉用Verilog HDL写仿真程序；

熟悉使用Vivado软件；

学会验证基本逻辑门电路之间的转换方法；

熟悉使用EGO-1实验板。

- 二、实验内容

用与非门（NAND）来实现异或（XOR）运算

- 三、实验程序

- exp1.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/10/14 12:11:56

- // Design Name:

- // Module Name: exp_1

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module exp_1(

- input in1,

- input in2,

- output out

- );

- nand (temp1, in1, in2);

- nand (temp2, in1, temp1);

- nand (temp3, in2, temp1);

- nand (out, temp2, temp3);

- endmodule

- 四、仿真程序

- sim_1.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/10/14 12:22:02

- // Design Name:

- // Module Name: sim_1

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module sim_1(

- output out

- );

- reg[1:0] in;

- initial

- begin

- in = 3'b00;

- end

- always #10

- begin

- in = in + 1;

- end

- exp_1 exp_1(in[1], in[0], out);

- Endmodule

- 五、仿真结果

- 六、系统网表

- RTL Analysis

- Synthesis

- 七、系统约束

- 八、实验结果

- 示例：

| - 输入 | - In1 | - In2 |
| --- | --- | --- |
| - 输入端口 | - P5 | - P4 |
| - 输入的值 | - 0 | - 1 |
| - 输出 | - out |  |
| - 输出端口 | - G4 |  |
| - 输出的值 | - 1 |  |

- （示例照片见下页）

- 九、实验体会

- 通过此次试验，进一步地联系了门级建模，也更加熟悉vivado的编程及使用流程（包括模拟simulation，综合synthesis，根据硬件设备指定I/O Ports，生产比特流generate bitstream，到最后把程序放到设备里面），还有对每一步结果分析。

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称        数字逻辑实验          成绩评定

实验项目名称 超前进位加法器 指导教师 王传胜 梁倬骞

实验项目编号 0806003803  实验项目类型 验证 实验地点  N126

学生姓名  邝庆璇   学号     2016051598

学院  信息科学技术    系 计算机科学 专业 计算机科学与技术

实验时间 2019 年 10 月 21 日  上 午

- 一、实验目的

学会用Verilog HDL 进行数据流建模；

掌握用Verilog HDL 写仿真程序；

掌握使用Vivado 软件；

学会超前进位全加器的原理；

掌握使用EGO-1实验板。

- 二、实验内容

用Verilog HDL 实现3位的超前进位加法器。

*注意：必须使用超前进位实现！！！不能{c4,sum}=a+b+c0

- 三、实验程序

- exp1.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/10/21 12:43:16

- // Design Name:

- // Module Name: exp_1

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module exp_1(

- input [2:0] A,

- input [2:0] B,

- input C_in,

- output C_out,

- output [2:0] S

- );

- wire [2:0] G = A & B;

- wire [2:0] P = A ^ B;

- // 2为高位，0为低位, 210

- wire C1, C2; // 从1开始的A1+B1, A2+B2所产生的进位

- assign C1 = G[0] + (P[0] & C_in); // 记得要加括号呀！

- assign C2 = G[1] + (P[1] & C1);

- assign C_out = G[2] + (P[2] & C2);

- assign S[0] = P[0] ^ C_in;

- assign S[1] = P[1] ^ C1;

- assign S[2] = P[2] ^ C2;

- endmodule

- 四、仿真程序

- sim_1.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/10/21 12:58:48

- // Design Name:

- // Module Name: sim_1

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module sim_1(

- output C_out,

- output [2:0] S

- );

- reg [5:0] in;

- reg [2:0] A;

- reg [2:0] B;

- reg inc;

- initial

- begin

- in = 6'b000000;

- assign A = in[5:3];

- assign B = in[2:0];

- assign inc = 1;

- end

- always #10

- begin

- in = in + 1;

- inc = inc + 1;

- end

- exp_1 exp_1(A, B, inc, C_out, S);

- endmodule

- 五、仿真结果

- 六、系统网表

- RTL Analysis

- Synthesis

- 七、系统约束

- 八、实验结果

- 示例（3+7+1=11=8+3）：

| - 输入 | - A (A2 A1 A0) | - B (B2 B1 B0) |  | - C_in |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 输入端口 | - P5 P4 P3 | - P2 R2 M4 |  | - N4 |
| - 输入的值 | - 0 1 1 | - 1 1 1 |  | - 1 |
| - 输出 | - S (S2 S1 S0) |  | - C_out |  |
| - 输出端口 | - G4 G3 J4 |  | - H4 |  |
| - 输出的值 | - 0 1 1 |  | - 1 |  |

- （结果照片见下一页）

- 九、实验体会

- 通过此次试验，不但学习并练习了Verilog HDL进行数据流建模，熟悉了Verilog的各种操作符，而且还复习了超前进位全加器的原理。诚然，在编码过程当中，仍存在对Verilog语法及Vivado软件使用不熟练，导致走了一点弯路（比如没意识到实验程序exp1.v不能用while, for等语句，仿真文件里才能用），但在请教老师同学后迅速解决了问题，并完成了实验。

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称        数字逻辑实验          成绩评定

实验项目名称     译码器      指导教师    王传胜 梁倬骞

实验项目编号 0806003804  实验项目类型 验证 实验地点  N126

学生姓名  邝庆璇   学号     2016051598

学院  信息科学技术    系 计算机科学 专业 计算机科学与技术

实验时间 2019 年 10 月 28 日  上 午

- 一、实验目的

掌握用 Verilog HDL 进行数据流建模；

深入理解译码器的原理；

学会用 Verilog HDL 实现74LS138；

- 二、实验内容

用Verilog HDL 语言实现74LS138的功能。

- 三、实验程序

- exp1.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/10/28 12:13:17

- // Design Name:

- // Module Name: exp_1

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module exp_1(

- input [2:0] G,

- input [2:0] A,

- output [7:0] Y

- );

- wire E_tmp = (G[0] & ~(G[1]) & ~(G[2]));

- wire A0_not = ~A[0];

- wire A1_not = ~A[1];

- wire A2_not = ~A[2];

- assign Y[0] = ~(A0_not & A1_not & A2_not & E_tmp);

- assign Y[1] = ~(A[0] & A1_not & A2_not & E_tmp);

- assign Y[2] = ~(A0_not & A[1] & A2_not & E_tmp);

- assign Y[3] = ~(A[0] & A[1] & A2_not & E_tmp);

- assign Y[4] = ~(A0_not & A1_not & A[2] & E_tmp);

- assign Y[5] = ~(A[0] & A1_not & A[2] & E_tmp);

- assign Y[6] = ~(A0_not & A[1] & A[2] & E_tmp);

- assign Y[7] = ~(A[0] & A[1] & A[2] & E_tmp);

- endmodule

- 四、仿真程序

- sim_1.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/10/28 12:16:20

- // Design Name:

- // Module Name: sim_1

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module sim_1(

- output [7:0] Y

- );

- reg [2:0] G;

- reg [2:0] A;

- initial

- begin

- assign A = 3'b000;

- assign G = 3'b001;

- end

- always #20

- begin

- assign A = A + 1;

- end

- exp_1 exp_1(G, A, Y);

- Endmodule

- 五、仿真结果

- 六、系统网表

- RTL Analysis

- Synthesis

- 七、系统约束

- 八、实验结果

- 示例（A=101, G=001）：

| - 输入 | - A (A2 A1 A0) | - G (G3 G2 G1) |
| --- | --- | --- |
| - 输入端口 | - P5 P4 P3 | - P2 R2 M4 |
| - 输入的值 | - 1 0 1 | - 0 0 1 |
| - 输出 | - Y (Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0) |  |
| - 输出端口 | - F6 G4 G3 J4 H4 J3 J2 K2 |  |
| - 输出的值 | - 1 1 0 1 1 1 1 1 |  |

- （照片见下页）

- 九、实验体会

- 在做之前的经验积累铺垫下，此次实验完成得比较顺利。但因为一开始的时候是照着图而不是真值表来编码，而图的线路比较复杂（看起来），所以很容易乱；然后改成看真值表，就容易找得到规律了。另外，要注意细心一点儿。

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称        数字逻辑实验          成绩评定

实验项目名称     数字比较器      指导教师    王传胜 梁倬骞

实验项目编号 0806003805  实验项目类型 验证 实验地点  N126

学生姓名  邝庆璇   学号     2016051598

学院  信息科学技术    系 计算机科学 专业 计算机科学与技术

实验时间 2019 年 11 月 04 日  上 午

- 一、实验目的

掌握Verilog HDL进行数据流建模；

学会使用层次建模的方式来设计整个系统；

学会用Verilog HDL实现数字比较器

- 二、实验内容

用Verilog HDL 数据流模式实现由级联2位数值比较器

- 三、实验程序

- exp1.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/11/04 11:28:52

- // Design Name:

- // Module Name: exp_1

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module exp_1(

- input [1:0] A,

- input [1:0] B,

- input [2:0] I, // I[2]: A>B; I[1]: A<B; I[0]: A==B

- output [2:0] F // F[2]: A>B; F[1]: A<B; F[0]: A==B

- );

- // A > B

- assign F[2] = ((A[1] > B[1]) || (A[1] == B[1] && A[0] > B[0]) || (A[1] == B[1] && A[0] == B[0] && I[2] > 0));

- // A < B

- assign F[1] = ((A[1] < B[1]) || (A[1] == B[1] && A[0] < B[0]) || (A[1] == B[1] && A[0] == B[0] && I[1] > 0));

- // A == B

- assign F[0] = (A[1] == B[1] && A[0] == B[0] && I[0] > 0);

- endmodule

- 四、仿真程序

- sim_1.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/11/04 11:37:29

- // Design Name:

- // Module Name: sim_1

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module sim_1(

- output [2:0] F

- );

- reg [1:0] A;

- reg [1:0] B;

- reg [3:0] AB;

- reg [2:0] I;

- initial

- begin

- AB = 4'b0000;

- A = AB[3:2];

- B = AB[1:0];

- I = 3'b001;

- end

- always #20

- begin

- AB = AB + 1;

- A = AB[3:2];

- B = AB[1:0];

- end

- exp_1 exp_1(A, B, I, F);

- endmodule

- 五、仿真结果

- 六、系统网表

- RTL Analysis

- Synthesis

- 七、系统约束

- 八、实验结果

- 示例（A=10, B=11, I=100）：

| - 输入 | - A (A1 A0) | - B(B1 b0) | - I |
| --- | --- | --- | --- |
| - 输入的值 | - 1 0 | - 11 | - 100 |
| - 输出 | - F (F2 F2 F0) |  |  |
| - 输出的值 | - 010 |  |  |

- 九、实验体会

- 在做之前的经验积累铺垫下，此次实验完成得比较顺利。但因为一开始的时候是照着图而不是真值表来编码，而图的线路比较复杂（看起来），所以很容易乱；然后改成看真值表，就容易找得到规律了。另外，要注意细心一点儿。

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称        数字逻辑实验          成绩评定

实验项目名称     七段数码管      指导教师   王传胜 梁倬骞

实验项目编号 0806003806  实验项目类型 验证 实验地点  N126

学生姓名  邝庆璇   学号     2016051598

学院  信息科学技术    系 计算机科学 专业 计算机科学与技术

实验时间 2019 年 11 月 11 日  上 午

- 一、实验目的

掌握用 Verilog HDL 进行数据流建模；

学会在EGO-1实验板上使用七段数码管；

学会用 Verilog HDL 实现用七段数码管实现16进制数；

- 二、实验内容

编写Verilog 程序，使得在七段数码管中显示0~9，A~F这16进制数。

- 三、实验程序

- exp1.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/11/11 13:11:15

- // Design Name:

- // Module Name: exp_11

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module exp_11(

- input [3:0] in_num,

- input [3:0] in_chip,

- output reg [6:0] out_num,

- output [3:0] out_chip

- );

- assign out_chip = in_chip;

- always @(in_num)

- case (in_num)

- 4'b0000 : out_num = 7'b1111110;

- 4'b0001 : out_num = 7'b0110000;

- 4'b0010 : out_num = 7'b1101101;

- 4'b0011 : out_num = 7'b1111001;

- 4'b0100 : out_num = 7'b0110011;

- 4'b0101 : out_num = 7'b1011011;

- 4'b0110 : out_num = 7'b1011111;

- 4'b0111 : out_num = 7'b1110000;

- 4'b1000 : out_num = 7'b1111111;

- 4'b1001 : out_num = 7'b1111011;

- 4'b1010 : out_num = 7'b1110111;

- 4'b1011 : out_num = 7'b0011111;

- 4'b1100 : out_num = 7'b1001110;

- 4'b1101 : out_num = 7'b0111101;

- 4'b1110 : out_num = 7'b1001111;

- 4'b1111 : out_num = 7'b1000111;

- default : begin

- out_num = 'bx;

- $display("not match");

- end

- endcase

- endmodule

- 四、仿真程序

- sim_1.v

- endmodule

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/11/11 13:14:02

- // Design Name:

- // Module Name: sim_11

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module sim_11(

- output [6:0] out_num,

- output [3:0] out_chip

- );

- reg [3:0] in_num;

- reg [3:0] in_chip;

- initial

- begin

- in_chip = 4'b1010;

- in_num = 4'b0000;

- end

- always #20

- begin

- in_num = in_num + 1;

- end

- exp_11 exp_11(in_num, in_chip, out_num, out_chip);

- endmodule

- 五、仿真结果

- 六、系统网表

- RTL:

- Synthesis：

- 七、系统约束

- 八、实验结果

- 示例（A=101, G=001）：

| - 输入 | - in_chip （片选） | - in_num |
| --- | --- | --- |
| - 输入的值 | - 0100 | - 1101 |
| - 输出 | - out_chip | - out_num |
| - 输出的值 | - 0100 | - D |

- 九、实验体会

- 在做之前的经验积累铺垫下，此次实验完成得比较顺利。但因为一开始的时候是照着图而不是真值表来编码，而图的线路比较复杂（看起来），所以很容易乱；然后改成看真值表，就容易找得到规律了。另外，要注意细心一点儿。

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称        数字逻辑实验          成绩评定

实验项目名称      计数器      指导教师   王传胜 梁倬骞

实验项目编号 0806003807  实验项目类型 验证 实验地点  N126

学生姓名  邝庆璇   学号     2016051598

学院  信息科学技术    系 计算机科学 专业 计算机科学与技术

实验时间 2019 年 11 月 17 日  上 午

- 一、实验目的

- 学会使用 Verilog HDL 进行行为建模；

- 学会的 Verilog HDL 行为建模来实现计数器；

- 学会用 Verilog HDL 行为建模来实现分频器；

- 二、实验内容

用Verilog HDL 实现2位的十六进制计数器，并用七段数码管来显示十六进制数00~FF。

- 三、实验程序

- top.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/12/03 23:51:03

- // Design Name:

- // Module Name: top

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module top(

- input clk,

- input clr,

- output [6:0] a2g,

- output [1:0] an

- );

- wire clk48, clk190;

- wire [7:0] data;

- div div(clk, clk48, clk190);

- counter counter(clk48, clr, data);

- seg_2 seg_2(data, clk190, clr, a2g, an);

- endmodule

- div.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/12/03 23:51:03

- // Design Name:

- // Module Name: div

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module div(

- input clk,

- output clk48,

- output clk190

- );

- reg[24:0] q = 25'b0;

- always @(posedge clk) begin

- q <= q + 1;

- end

- assign clk190 = q[18];

- assign clk48 = q[24];

- //    assign clk190 = clk;

- //    assign clk48 = clk;

- endmodule

- counter.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/12/03 23:46:46

- // Design Name:

- // Module Name: counter

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module counter(

- input clk48,

- input clr,

- output reg [7:0] data

- );

- reg isFirst = 1;

- always @(posedge clk48 or posedge clr) begin

- if (clr == 1)

- data <= 0;

- else begin

- if (isFirst) begin

- data <= 0;

- isFirst = 0;

- end

- data <= data + 1;

- end

- end

- endmodule

- seg_2.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/12/03 23:29:37

- // Design Name:

- // Module Name: seg_2

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module seg_2(

- input [7:0] data,

- input clk190,

- input clr,

- output reg [6:0] a2g,

- output reg [1:0] an

- );

- reg s = 0; // 位

- reg [3:0] digit;

- reg isFirst = 1;

- always @(s) begin

- case(s)

- 0: digit = data[3:0];

- 1: digit = data[7:4];

- default: digit = data[3:0];

- endcase

- case(digit)

- 4'b0000: a2g = 7'b1111110;

- 4'b0001: a2g = 7'b0110000;

- 4'b0010: a2g = 7'b1101101;

- 4'b0011: a2g = 7'b1111001;

- 4'b0100: a2g = 7'b0110011;

- 4'b0101: a2g = 7'b1011011;

- 4'b0110: a2g = 7'b1011111;

- 4'b0111: a2g = 7'b1110000;

- 4'b1000: a2g = 7'b1111111;

- 4'b1001: a2g = 7'b1111011;

- 4'b1010: a2g = 7'b1110111;

- 4'b1011: a2g = 7'b0011111;

- 4'b1100: a2g = 7'b1001110;

- 4'b1101: a2g = 7'b0111101;

- 4'b1110: a2g = 7'b1001111;

- 4'b1111: a2g = 7'b1000111;

- default:;

- endcase

- an = 2'b00;

- an[s] = 1;

- end

- // 1位计数器

- always @(posedge clk190 or posedge clr) begin

- if (clr) s <= 0;

- else  s <= s + 1;

- end

- endmodule

- 四、仿真程序

- sim_1.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/12/03 20:05:06

- // Design Name:

- // Module Name: sim_1

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module sim_1(

- output [6:0] a2g,

- output [1:0] an

- );

- reg clk, clr;

- reg isFirst = 1;

- parameter clk_period = 10;

- initial begin

- clk = 0;

- clr = 1;

- forever begin

- #(clk_period / 2) clk = ~clk;

- if (isFirst == 1) begin

- isFirst = 0;

- clr = 0;

- end

- end

- end

- top top(.clk(clk), .clr(clr), .a2g(a2g), .an(an));

- endmodule

- 五、仿真结果

- 六、系统网表

- RTL:

- Synthesis：

- 七、系统约束

- 八、实验结果

- 当clr=0时，就会按照设定的频率连续地进行累加。实验结果照片，就是累加到8C的情况：

- 九、实验体会

- 主要的难点在于需要更加习惯于时序逻辑的设计、以及verilog里多模块的编程；并且发现一些语法上概念的还需要熟练，在编程过程中有所耽搁，但也的确学习了。

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称        数字逻辑实验          成绩评定

实验项目名称     移位寄存器    指导教师   王传胜 梁倬骞

实验项目编号 0806003808  实验项目类型 验证 实验地点  N126

学生姓名  邝庆璇   学号     2016051598

学院  信息科学技术    系 计算机科学 专业 计算机科学与技术

实验时间 2019 年 11 月 28 日  上 午

- 一、实验目的

- 熟练使用 Verilog HDL 进行行为建模；

- 学会 Verilog HDL 行为建模来实现移位寄存器；

- 二、实验内容

先用Verilog HDL实现74LS194的功能，再利用74LS194实现8位数据双向移位寄存器。

- 三、实验程序

- dataShift8.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/12/01 15:05:17

- // Design Name:

- // Module Name: dataShift8

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module dataShift8(

- input notCR,

- input clk,

- input [1:0] g,

- input [1:0] ds,

- input [7:0] DATA,

- output [7:0] Q

- );

- wire clk_out;

- clkdiv clkdiv(.clk_in(clk), .clk(clk_out));

- wire [1:0] dsH, dsL; // 高4位/低4位的ds

- assign dsH = {Q[3], ds[1]};

- assign dsL = {ds[0], Q[4]};

- shift_194 shiftH(.notCR(notCR), .clk(clk_out), .s(g), .ds(dsH), .data(DATA[7:4]), .q(Q[7:4]));

- shift_194 shiftL(.notCR(notCR), .clk(clk_out), .s(g), .ds(dsL), .data(DATA[3:0]), .q(Q[3:0]));

- endmodule

- clkdiv.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/11/25 13:34:41

- // Design Name:

- // Module Name: clkdiv

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module clkdiv(

- input clk_in,

- output clk

- );

- reg [24:0] q = 25'b0;

- always @(posedge clk_in)

- begin

- q = q + 1;

- end

- assign clk = q[24];

- //    assign clk = clk_in;

- endmodule

- Shift_194.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/12/01 14:21:14

- // Design Name:

- // Module Name: shift_194

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module shift_194(

- input notCR,

- input clk,

- input [1:0] s, // 移位方向（高左移低右移）

- input [1:0] ds, // 所移入的数字（左移高右移低）

- input [3:0] data,

- output reg [3:0] q

- );

- always @(posedge clk or posedge notCR)

- begin

- if (notCR != 1)

- q = 4'b0000;

- else

- begin

- case (s)

- 2'b00:;

- 2'b01: q = {ds[0], q[3:1]}; // right

- 2'b10: q = {q[2:0], ds[1]}; // left

- 2'b11: q = data;

- default: q = 4'b0000;

- endcase

- end

- end

- endmodule

- 四、仿真程序

- sim_1.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/12/01 16:50:08

- // Design Name:

- // Module Name: sim_1

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module sim_1(

- output [7:0] Q

- );

- reg notCR;

- reg clk;

- reg [1:0] g;

- reg [1:0] ds;

- reg [7:0] DATA;

- reg isFirst;

- parameter clk_period = 10;

- initial

- begin

- clk = 1'b0;

- notCR = 1'b1;

- g = 2'b11; // 先送数

- ds = 2'b10;

- DATA = 8'b00101101;

- isFirst = 1'b1;

- forever

- begin

- #(clk_period / 2) clk = ~clk;

- if (isFirst != 0)

- begin

- isFirst = 1'b0;

- g = 2'b10; // 左移

- end

- end

- end

- dataShift8 dataShift8(.notCR(notCR), .clk(clk), .g(g), .ds(ds), .DATA(DATA), .Q(Q));

- endmodule

- 五、仿真结果

- 六、系统网表

- RTL

- Synthesis

- 七、系统约束

- 八、实验结果

- 比如，把00101101进行左移，循环左移入0，右移到第4步，变成11010000：

- 九、实验体会

- 主要的难点在于需要更加习惯于时序逻辑的设计、以及verilog里多模块的编程；并且发现一些语法上概念的还需要熟练，在编程过程中有所耽搁，但也的确学习了。

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称        数字逻辑实验          成绩评定

实验名称 时序逻辑电路综合设计（交通信号灯） 指导教师 王传胜 梁倬骞

实验项目编号 0806003808  实验项目类型 验证 实验地点  N126

学生姓名  邝庆璇   学号     2016051598

学院  信息科学技术    系 计算机科学 专业 计算机科学与技术

实验时间 2019 年 12 月 01 日  上 午

- 一、实验目的

- 理解有限状态机FSM的原理；

- 学会Verilog HDL 来实现有限状态机FSM

- 熟练利用FSM解决问题

- 二、实验内容

实现交通信号灯。我们要为一个十字路口交通信号灯设计程序。该十字路口分为南北方向和东西方向，每个方向都有红、黄、绿三种颜色信号灯。下图给出了信号灯的状态表：

- 三、实验程序

- top.v

- ``timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/12/03 17:05:25

- // Design Name:

- // Module Name: top

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module top(

- input clk,

- input clr,

- output [5:0] lights

- );

- wire clk_3;

- clk_div clkdiv(clk, clr, clk_3);

- traffic traffic(clk_3, clr, lights);

- endmodule

- clk_div.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/12/03 17:00:01

- // Design Name:

- // Module Name: clk_div

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module clk_div(

- input clk,

- input clr,

- output clk_3

- );

- reg [24:0] q;

- always @(posedge clk or posedge clr) begin

- if (clr == 1) q <= 0;

- else q <= q + 1;

- end

- //    assign clk_3 = q[24];

- assign clk_3 = clk;

- endmodule

- traffic.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/12/02 17:09:54

- // Design Name:

- // Module Name: traffic

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module traffic(

- input clk_3,

- input clr,

- output reg [5:0] lights

- );

- reg [1:0] state;

- reg [4:0] count;

- // 4种状态

- parameter S0 = 2'b00, S1 = 2'b01, S2 = 2'b10, S3 = 2'b11;

- // 3HZ, 则SEC6: 6S, 18个时钟周期; SEC1: 1s, 3个时钟周期

- parameter SEC6 = 5'b10001, SEC1 = 5'b00010;

- // 高3位：南北方向灯色（高到低每位分别代表绿黄红）；低三位：西东

- parameter LRR = 6'b001001, LRY = 6'b001010, LRG = 6'b001100,

- LYR = 6'b010001, LYY = 6'b010010, LYG = 6'b010100,

- LGR = 6'b100001, LGY = 6'b100010, LGG = 6'b100100;

- // set status

- always @(posedge clk_3 or posedge clr) begin

- if (clr == 1) begin

- state <= S0;

- count <= 0;

- end

- else begin

- case (state)

- S0:

- if (count < SEC6) begin

- state <= S0;

- count <= count + 1;

- end

- else begin

- state <= S1;

- count <= 0;

- end

- S1:

- if (count < SEC1) begin

- state <= S1;

- count <= count + 1;

- end

- else begin

- state <= S2;

- count <= 0;

- end

- S2:

- if (count < SEC6) begin

- state <= S2;

- count <= count + 1;

- end

- else begin

- state <= S3;

- count <= 0;

- end

- S3:

- if (count < SEC1) begin

- state <= S3;

- count <= count + 1;

- end

- else begin

- state <= S0;

- count <= 0;

- end

- default:

- state <= S0;

- endcase

- end

- end

- // set lights according to current state

- always @(*) begin

- case(state)

- S0: lights = LGR;

- S1: lights = LYR;

- S2: lights = LRG;

- S3: lights = LRY;

- default: lights = LRR;

- endcase

- end

- endmodule

- 四、仿真程序

- sim_1.v

- `timescale 1ns / 1ps

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- // Company:

- // Engineer:

- //

- // Create Date: 2019/12/03 17:09:59

- // Design Name:

- // Module Name: sim_1

- // Project Name:

- // Target Devices:

- // Tool Versions:

- // Description:

- //

- // Dependencies:

- //

- // Revision:

- // Revision 0.01 - File Created

- // Additional Comments:

- //

- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- module sim_1(

- output [5:0] lights

- );

- reg clk, clr;

- parameter clk_period = 10;

- initial begin

- clr = 1'b0;

- clk = 1'b0;

- forever

- #(clk_period / 2) clk = ~clk;

- end

- top top(clk, clr, lights);

- endmodule

- 五、仿真结果

- 六、系统网表

- RTL:

- Synthesis：

- 七、系统约束

- 八、实验结果

- 按照预期，按照6s或1s的时间间隔轮流着4个状态对应的4灯的情况：LGR, LYR, LRG, LRY。比如，以下就是LRG状态，表示南北为红(R. Red)，东西为绿(G, Green)

- 九、实验体会

- 经过前面的若干铺垫，对于时序逻辑已经比较熟悉，因此这次实验总体还算顺利。P.S.：这算是本实验课最后一个实验了，一个学期下来，对Verilog HDL数字逻辑的编程有了较好的学习，收获颇丰。感谢老师的帮助与指点！有缘再会！